План IP адресации V4

|  | Подсеть | Диапазон | Хосты |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал 1 |  |  |  |
| VLAN2 | 85.81.21.0/28 255.255.255.240 | .1-.14 | Хост B .2 Хост D .3 interface VLAN2 .1 |
| VLAN3 | 85.81.21.16/28 255.255.255.240 | .17-.30 | Хост C .18 Хост E .19 interface VLAN3 .17 |
| VLAN4 | 85.81.21.32/28 255.255.255.240 | .33-.46 | Хост F .34 interface VLAN4 .33 |
| R1 | 85.81.21.112/30 255.255.255.252 85.81.21.120/30 255.255.255.252 | .113-.114 .121-.122 | interface Fa0/0.1 .1 (VLAN2) interface Fa0/0.2 .17 (VLAN3) interface Fa0/0.3 .33 (VLAN4) interface Se0/0/0 .113 (R0) interface Se0/0/1 .121 (R2) |
| Филиал 2 |  |  |  |
| R2 | 85.81.21.64/28 255.255.255.240 85.81.21.116/30 255.255.255.252 85.81.21.120/30 255.255.255.252 85.81.21.124/30 255.255.255.252 | .65-.78 .117-.118 .121-.122 .125-.126 | Хост G .66 interface Fa0/0 .65 (Host G) interface Se0/0/0 .117 (R0) interface Se0/3/0 .122 (R1) interface Se0/0/1 .125 (R3) |
| R3 | 85.81.21.80/28 255.255.255.240 85.81.21.124/30 255.255.255.252 | .81-.94 .125-.126 | Хост K .82 interface Fa0/0 .81 (Host K) interface Se0/0/0 .126 (R2) |
| Центральный офис |  |  |  |
| R0 | 85.81.21.48/28 255.255.255.240 85.81.21.112/30 255.255.255.252 85.81.21.116/30 255.255.255.252 85.81.21.96/28 255.255.255.248 | .49-.62 .113-.114 .117-.118 .97-.111 | Хост A .50 interface Fa0/0 .49 (Host A) interface Fa0/1 .97 (HSRP) interface Se0/0/0 .114 (R1) interface Se0/2/1 .118 (R2) |
| Сеть “Интернет” |  |  |  |
| R4 | 85.81.21.96/28 255.255.255.240 123.45.67.88/29 255.255.255.248 | .97-.110 .89-.90 | Хост H .89 HSRP .100 interface Fa0/0 .98 (R0) interface Fa0/1 .90 (Host H) |
| R5 | 85.81.21.96/28 255.255.255.240 123.45.67.88/29 255.255.255.248 | .97-.110 .89-.90 | Хост H .89 HSRP .100 interface Fa0/0 .99 (R0) interface Fa0/1 .90 (Host H) |

План IP адресации V6

|  | Подсеть | Хосты |
| --- | --- | --- |
| Филиал 1 |  |  |
| VLAN2 | 2081:21:385:1::/64 | Хост B ::2 Хост D ::3 interface VLAN2 ::1 |
| VLAN3 | 2081:21:385:2::/64 | Хост C ::2 Хост E ::3 interface VLAN3 ::1 |
| VLAN4 | 2081:21:385:3::/64 | Хост F ::2 interface VLAN4 ::1 |
| R1 | 2081:21:385:10::/64 2081:21:385:11::/64 | interface Se0/0/0 ::1 (R0) interface Se0/0/1 ::1 (R2) |
| Филиал 2 |  |  |
| R2 | 2081:21:385:4::/64 2081:21:385:12::/64 2081:21:385:11::/64 2081:21:385:13::/64 | Хост G ::2 interface Fa0/0 ::1 (Host G) interface Se0/0/0 ::1 (R0) interface Se0/3/0 ::2 (R1) interface Se0/0/1 ::1 (R3) |
| R3 | 2081:21:385:5::/64 2081:21:385:13::/64 | Хост K ::2 interface Fa0/0 ::1 (Host K) interface Se0/0/0 ::2 (R2) |
| Центральный офис |  |  |
| R0 | 2081:21:385:6::/64 2081:21:385:10::/64 2081:21:385:12::/64 2081:21:385:7::/64 | Хост A ::2 interface Fa0/0 ::1 (Host A) interface Fa0/1 ::1 (HSRP) interface Se0/0/0 ::2 (R1) interface Se0/2/1 ::2 (R2) |
| Сеть “Интернет” |  |  |
| R4 | 2081:21:385:7::/64 | interface Fa0/0 ::2 (R0) |
| R5 | 2081:21:385:7::/64 | interface Fa0/0 ::3 (R0) |