Мигачев Павел Игоревич

Группа 8.1

Лабораторная работа 3

Вариант 173

Моделирование систем массового обслуживания Simulink/SimEvents

Путем имитационного моделирования системы массового обслуживания (СМО) построить зависимость двух показателей эффективности системы в зависимости от выбранных факторов.

Показатели эффективности:

9. Абсолютная пропускная способность.

10. Относительная пропускная способность.

Факторы:

1. Интенсивность входного потока.

3. Максимальная емкость очереди.

Структура системы

Рассматривается двухэтапная СМО типа «аэропорт»:

- регистрация пассажиров на рейс;

- последующий этап (например, досмотр или посадка).​

Пассажир последовательно проходит следующие стадии: прибытие в систему → первая очередь → первый сервер → вторая очередь → второй сервер → выход из системы.

Архитектура модели в SimEvents:

- Entity Generator (Entity) – генерация пассажиров с межприбытиями по закону, заданному фактором 9 (Exponential / Constant / Uniform с параметром …).

- Entity Queue (FIFO) – первая очередь перед стойкой регистрации, дисциплина обслуживания FIFO, статистика: число заявок в очереди, среднее время ожидания.

- Server – первый канал обслуживания (регистрация); время обслуживания задаётся по фактору 10 (Service time = …, соответствующее заданному распределению).

- Entity Queue1 (FIFO) – вторая очередь перед этапом контроля/посадки, также FIFO.

- Server1 – второй канал обслуживания (контроль/посадка) с собственным временем обслуживания.

- Terminator (Entity Sink) – выход из системы, на котором считается количество обслуженных пассажиров.

Экспериментальное исследование

План экспериментов:

| № | StopTime | Пропускная способность первой очереди | Первый пункт проверки/время проверки | Пропускная способность второй очереди | Второй пункт проверок/время проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 | 1/3 | 10 | 1/50 |
| 2 | 100 | 10 | 1/10 | 5 | 5/25 |
| 3 | 100 | 10 | 2/50 | 5 | 3/10 |
| 4 | 10000 | 10 | 2/50 | 5 | 3/10 |
| 5 | 10000 | 5 | 1/3 | 10 | 1/50 |

Результаты экспериментов

| № | Всего людей на вход | Первый пункт проверки | Второй пункт проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 12 | 1 |
| 2 | 20 | 9 | 3 |
| 3 | 15 | 3 | 2 |
| 4 | 411 | 399 | 398 |
| 5 | 216 | 210 | 199 |

Показатели эффективности

| Абсолютная пропускная способность Qabs=Nобсл/T | Относительная пропускная способность Qrel=Сколько людей вышло / всего людей на вход |
| --- | --- |
| 1/100 = 0.01 | 1/36=0.02 |
| 3/100 =0.03 | 3/20=0.0.15 |
| 2/100 =0.02 | 2/15=0.13 |
| 398/10000 =0.0398 | 398/411=0.96 |
| 199/10000 =0.02 | 199/216=0.92 |

Анализ результатов экспериментов

В проведённых экспериментах изменялись значения двух факторов: интенсивности входного потока (через период генерации заявок в блоке Entity Generator) и максимальной ёмкости очереди (через параметр Capacity в блоке Entity Queue). Для каждой комбинации факторов измерялись абсолютная пропускная способность, относительная пропускная способность, а также количество пассажиров, прошедших первый и второй пункты проверки.​

Из таблицы видно, что при умеренной интенсивности потока и достаточно большой ёмкости очереди система успевает обслужить почти всех поступивших пассажиров: число людей на входе и после второго пункта проверки отличаются незначительно, а близка к значению входного потока, что приводит к сравнительно высоким значениям. При тех же значениях интенсивности, но меньшей ёмкости очереди часть заявок не попадает в систему, вследствие чего абсолютная пропускная способность и доля реально обслуженных пассажиров снижаются.​

При увеличении интенсивности входного потока (уменьшении периода генерации) абсолютная пропускная способность растёт, однако относительная пропускная способность уже не пропорциональна этому росту: система начинает работать вблизи предельной нагрузки, увеличивается число заявок, не прошедших оба пункта проверки, и относительная эффективность уменьшается. Увеличение времени моделирования (переход к опытам со StopTime = 10000) показывает, что значения стабилизируются и колеблются вокруг стационарных значений, что свидетельствует о корректной работе имитационной модели на длинном интервале наблюдения.​

Выводы

В среде MATLAB/Simulink/SimEvents разработана и исследована имитационная модель двухэтапной системы массового обслуживания типа «аэропорт» с двумя очередями и двумя серверами, описывающая движение пассажиров через стойку регистрации и последующий пункт контроля.​

На основании серии экспериментов установлено, что увеличение интенсивности входного потока при фиксированной ёмкости очереди приводит к росту абсолютной пропускной способности, но относительная пропускная способность возрастает значительно слабее и при высоких нагрузках начинает снижаться из‑за перегрузки системы и накопления очередей.​

Уменьшение максимальной ёмкости очереди при прочих равных условиях приводит к заметному снижению как абсолютной, так и относительной пропускной способности, поскольку ограниченная очередь порождает отказы: часть пассажиров не попадает в систему и не проходит оба этапа обслуживания.​

Наиболее эффективный режим работы аэропорта достигается при согласовании интенсивности входного потока с пропускной способностью очереди и серверов: при умеренном потоке и достаточной ёмкости очереди значения максимальны, а доля необслуженных пассажиров минимальна.