Мигачев Павел Игоревич

Группа 8.1

Лабораторная работа 2

Вариант 66

Путем имитационного моделирования канала передачи информации с полезным B радиосигналом и C модуляцией (несущая частота – D Гц) в среде с мешающим аддитивным белым шумом, построить зависимость O от E ∈ [F;G] и H ∈ [I;J], если K = L и M = N. Точность экспериментов определяется доверительным интервалом dp  P с уровнем значимости   Q.                             Время моделирования – 10 секунд.

Код лабораторной работы:

%% ЛР: Интенсивность ошибки передачи сигнала (variant 66)

clear; clc;  % очистка рабочей области и командного окна

%% Базовые параметры моделирования (0..10 c)

Ts = 0.001;              % шаг дискретизации, c

Ns = 10000;              % число отсчётов (Ts * Ns = 10 c моделирования)

% Константы по варианту 66 (из таблицы)

fc  = 700;               % несущая частота, Гц

Am  = 201;               % амплитуда / девиация частоты (K1 = A = 201)

R   = 42;                % параметр канала (расстояние / сопротивление)

% Факторы: mr и NP (Ф1 и Ф2)

mr_min = 2.52;           % Ф1 min – минимальное значение mr

mr_max = 10;             % Ф1 max – максимальное значение mr

NP_min = 0.01;           % Ф2 min – минимальная мощность шума NP

NP_max = 1.01;           % Ф2 max – максимальная мощность шума NP

%% Факторы эксперимента: mr и NP

nf   = 2;                        % число факторов

minf = [mr_min NP_min];          % [mr_min, NP_min]

maxf = [mr_max NP_max];          % [mr_max, NP_max]

% Построение факторного плана 2^2 (как у друга)

fracplan = fracfact('a b ab');   % план в кодированных переменных (-1, +1)

N        = 2^nf;                 % 2^2 = 4 эксперимента

fictfact = ones(N,1);            % фиктивная переменная для свободного члена

X        = [fictfact fracplan];  % матрица плана с фиктивной переменной

% Натуральные значения факторов [mr, NP]

fraceks = zeros(N, nf);

for i = 1:nf

for j = 1:N

% переход из кода (-1,+1) в натуральные значения

fraceks(j,i) = minf(i) + (fracplan(j,i)+1)*(maxf(i)-minf(i))/2;

end

end

disp('План в натуральных единицах [mr, NP]:');

disp(fraceks);

%% Тактическое планирование точности для оценки интенсивности ошибки

d_sigma   = 0.75;                 % относительная погрешность оценки дисперсии

alpha     = 0.02;                 % уровень значимости

tkr_alpha = norminv(1 - alpha/2); % квантиль нормального распределения

NE        = round(1 + 2*tkr_alpha^2/d_sigma^2);  % число испытаний

fprintf('Расчетное число испытаний NE = %d\n', NE);

%% Основной цикл по точкам плана: λ_err = f(mr, NP)

Y = zeros(N,1);   % вектор реакций (интенсивность ошибки передачи сигнала)

for j = 1:N

% Текущие значения факторов

mr = fraceks(j,1);   % коэффициент модуляции (Ф1)

NP = fraceks(j,2);   % мощность шума (Ф2)

uo = zeros(NE,1);    % переданные биты (0/1)

u1 = zeros(NE,1);    % принятые биты (0/1)

for k = 1:NE

to = round(rand*100);  % seed для генератора шума

% Передача параметров в базовую область для модели Simulink

assignin('base','to',to);

assignin('base','Ts',Ts);

assignin('base','Ns',Ns);

assignin('base','fc',fc);

assignin('base','Am',Am);

assignin('base','R',R);

assignin('base','mr',mr);

assignin('base','NP',NP);

% Запуск модели trenl (FM, вариант 66)

out = sim('trenl', 'StopTime', num2str(Ts*Ns), ...

'ReturnWorkspaceOutputs','on');

% берём последний отсчёт переданного и принятого сигнала

u0  = out.simout(end);

u1v = out.simout1(end);

uo(k) = (u0  > 0);   % переданный бит

u1(k) = (u1v > 0);   % принятый бит

end

% Интенсивность ошибки передачи сигнала (доля ошибок)

err_bits   = xor(uo, u1);      % 1 – ошибка, 0 – правильно

lambda_err = mean(err_bits);   % вероятность / интенсивность ошибки

Y(j) = lambda_err;

fprintf('lambda_err (mr=%.3f, NP=%.5f) = %.6f\n', mr, NP, lambda_err);

end

%% Коэффициенты регрессии (линейная модель с взаимодействием)

C  = X*X.';                     % ковариационная матрица

b_ = (C \ (X*Y)).';             % коэффициенты регрессии

disp('Коэффициенты регрессии [b0 b_mr b_NP b_mr*NP] для λ_err:');

disp(b_);

%% Построение поверхности λ_err = f(mr, NP)

mr_vals = mr_min:0.1:mr_max;        % диапазон mr

NP_vals = NP_min:0.01:NP_max;       % диапазон NP

[MM, NN] = meshgrid(mr_vals, NP_vals);

% Нормировка к [-1, +1]

an = 2*(MM - mr_min) / (mr_max - mr_min) - 1;   % нормированный mr

bn = 2*(NN - NP_min) / (NP_max - NP_min) - 1;   % нормированный NP

% Предсказанная реакция по модели

Yc = b_(1) + an.*b_(2) + bn.*b_(3) + an.*bn.*b_(4);

% Визуализация

figure;

plot3(MM, NN, Yc), grid on;

xlabel('mr (коэффициент модуляции)');

ylabel('NP (мощность шума)');

zlabel('\lambda_{err} (интенсивность ошибки передачи)');

title('Интенсивность ошибки передачи сигнала \lambda_{err} = f(mr, NP)');

Результат:

Вывод:

В лабораторной работе установлено, что ошибка передачи сигнала возрастает при увеличении мощности шума и снижается при повышении коэффициента модуляции. Наилучшее качество передачи наблюдается при низком уровне шума и высоких значениях модуляции. Полученная зависимость позволяет выбрать параметры, обеспечивающие надежную работу канала связи.